Средства антивирусной защиты и других применяемых СЗИ не должны негативно влиять на сервис, предоставляемый системой телефонной связи (СТС).

Стандартная работа антивирусного ПО предполагает запуск его компонентов при старте операционной системы, постоянное нахождение в оперативной памяти VM и проверка всех открываемых, сохраняемых и запускаемых файлов в оперативной памяти VM и на доступном дисковом пространстве. Антивирусная защита (АВЗ) имеет недетерминированное поведение, это означает, что когда АВЗ захватывает вычислительные ресурсы, тогда всё остальное ждет. Влияние процессов, запускаемых антивирусным ПО, на процессы телекоммуникационных систем, работающих в режиме реального времени, не контролируются ни производителем прикладного ПО SI3000 (Искра Технологии), ни эксплуатационной службой Заказчика, ни производителем антивирусного ПО. Это означает, что даже после проведения верификационных испытаний, производительность realtime ПО может непредсказуемо изменяться, что может привести к нарушению штатной работы СТС.

Также следует отметить, что в телекоммуникационных системах используются специфические механизмы обеспечения надёжности, а именно постоянный Heartbeat между активной и  HotStandBy виртуальными машинами. При искусственном увеличении таймеров переключения из-за возможных задержек (вносимых АВЗ) отклика в Heartbeat-процедуре, в случае реальной необходимости такое переключение также будет выполнено с задержкой, что вызовет перерыв в предоставлении сервиса и недопустимо для СТС.

В связи с вышеизложенным, Искра Технологии предлагает использовать следующие подходы для минимизации угроз ИБ:

Обеспечить функционирование СТС в защищённом контуре на одной или нескольких площадках, объединённых защищенной сетью передачи данных.

Доступ эксплуатационного персонала к элементам замкнутой системы возможен только через специальные АРМ системы управления SI3000 в отдельной сети управления (OAM), изолированной от другого трафика (VoIP). Установка средств АВЗ на АРМы допускается, так как это может замедлить работу только клиентского рабочего места, но не повлияет на работоспособность системы в целом.

Как было рассмотрено выше, логика обработки и обмена данными на серверах СТС отличается от логики обработки на серверах и АРМах, работающих с файлами. На таких устройствах антивирусные программы бесполезны, так как отсутствуют сигнатуры, на которые реагируют антивирусные программы. Обмен данными с серверами СТС из незащищенного контура должен производиться через специализированные средства защиты, «заточенные» на протоколы, по которым работает обмен с оборудованием СТС, и умеющие «отлавливать» и подавлять зловредную активность. Для протоколов VoIP к таким средствам относятся пограничные контроллеры сессий SBC (функция SBC в решениях Искра Технологии выполняется продуктом SI3000 BGW).

При необходимости доступа к сети управления (ОАМ) из-за пределов защищенного контура Заказчиком должны быть предусмотрены межсетевые экраны (являются внешними СЗИ по отношению к СТС).